Приложение № 3

к Общим условиям договора купли-продажи

Инструкции по сборке и установке сантехники и уходу

Установка смесителя

Подготовка:

- Перекройте подачу воды и слейте остатки из системы.

- Удалите старый смеситель, если требуется замена.

- Подготовьте инструменты: гаечный, разводной или трубный ключ, пассатижи, отвёртки, силиконовый герметик, гибкую подводку, уплотнительную ФУМ-ленту.

Для раковины:

- Ввинтите резьбовую шпильку в корпус смесителя.

- Протяните гибкие подводки через отверстие в раковине и подсоедините их к смесителю.

- Наденьте на шпильку прокладку, затем пластину из комплекта.

- Зафиксируйте гайки гаечным ключом, проверьте отсутствие зазоров.

Для стены (ванная):

- Вкрутите эксцентрики в водорозетки, проверьте их параллельность уровнем.

- Наденьте смеситель на эксцентрики, затяните гайки разводным ключом.

- Установите декоративные чашки для скрытия соединений.

- Подсоедините гибкие шланги к водопроводу, избегая перегибов.

- Закрепите душевую лейку на держателе.

Важно:

- Используйте ФУМ-ленту, лён с пастой или анаэробный герметик для уплотнения резьбовых соединений.

- После монтажа медленно откройте воду, проверьте герметичность соединений. При протечках подтяните гайки или добавьте уплотнитель.

Установка раковины

Подготовка:

- Определите высоту установки (стандарт — 80–85 см от пола до верхнего края раковины).

- Подготовьте инструменты: перфоратор или дрель, шуруповёрт, сверла, молоток, силиконовый герметик, уровень, маркер.

Этапы:

- Разметьте места крепления на стене.

- Просверлите отверстия, вставьте дюбели, вкрутите шпильки или кронштейны.

- Нанесите герметик на заднюю сторону раковины.

- Установите раковину на крепления, затяните гайки.

- Герметизируйте стык между раковиной и стеной.

Подключение смесителя и сифона:

- Подсоедините гибкие шланги смесителя к водопроводу, используйте ФУМ-ленту для уплотнения.

- Соберите сифон по инструкции, соедините его с канализацией. Если длины сифона не хватает, используйте дополнительную канализационную манжету.

Общие рекомендации

- Всегда следуйте инструкции производителя конкретного оборудования.

- Не перетягивайте соединительные элементы, чтобы не повредить прокладки.

- После монтажа тщательно проверяйте герметичность всех соединений.

- При сомнениях в своих навыках обратитесь к профессионалу.

Уход за сантехникой: основные правила и рекомендации

Грамотный уход за сантехникой позволяет:

- сохранить эстетичный внешний вид;

- предотвратить образование стойких загрязнений;

- избежать протечек и поломок;

- продлить срок службы оборудования.

Общие принципы ухода

- Регулярность — ежедневная протирка поверхностей предотвращает накопление грязи.

- Правильные средства — избегайте агрессивных химикатов и абразивов, используйте мягкие гели и специализированные составы.

- Профилактика — своевременная чистка сливов, удаление налёта, проверка соединений.

Полезные советы

- Начинайте уборку с верхней части сантехники, постепенно спускаясь вниз — это предотвратит повторное загрязнение уже очищенных участков.

- Для полировки хромированных поверхностей используйте специальные полироли — они защищают от коррозии.

- При использовании новых чистящих средств сначала протестируйте их на малозаметном участке.

- Установите фильтры для воды — это снизит образование накипи.

- Контролируйте давление воды, чтобы избежать преждевременного износа сантехники.

- Регулярно проверяйте состояние уплотнителей и прокладок — их замена предотвратит протечки и образование плесени.