Приложение № 4

к Общим условиям договора купли-продажи

Инструкция по сборке и уходу за люстрой

Сборка люстры требует внимательности, соблюдения техники безопасности и следования инструкции производителя. Основные этапы включают подготовку, сборку конструкции, подключение проводов и монтаж на потолок. Для сложных моделей, особенно светодиодных или хрустальных, рекомендуется привлекать специалистов.

Подготовка к сборке

- Изучите инструкцию к люстре. Она содержит схему подключения, особенности конструкции и технические характеристики.

- Подготовьте инструменты:

  - отвёртки (плоская, крестовая, индикаторная);

  - мультиметр или тестер для проверки напряжения;

  - кусачки, нож для зачистки проводов;

  - клеммные колодки или изолирующая лента;

  - стремянка или стол для работы на высоте;

  - защитные перчатки и очки.

- Проверьте комплектацию. Убедитесь, что все детали присутствуют. Если чего-то не хватает, обратитесь к продавцу или производителю.

Сборка конструкции

- Распакуйте и разложите детали в удобном порядке. Отложите установку плафонов и декоративных элементов до завершения основных работ.

- Соберите основу люстры. Закрепите центральную часть (тарелку, стержень) с помощью гаек, идущих в комплекте.

- Установите рожки. Наденьте их на посадочные места, зафиксируйте гайками, но не затягивайте до конца, чтобы облегчить последующую скрутку проводов.

- Протяните провода через центральную трубку, если это требуется. Обычно они уже проложены.

- Закрепите декоративные элементы (плафоны, подвески, кристаллы) согласно схеме. Убедитесь, что они надёжно зафиксированы.

Важно: не перетягивайте винты, чтобы не повредить пластиковые элементы. Затягивайте до упора, но не дальше.

Подключение проводов

- Обесточьте помещение через автоматический выключатель в щитке. Проверьте отсутствие напряжения индикаторной отвёрткой.

- Определите фазу и ноль в проводах потолка. Используйте индикаторную отвёртку или мультиметр.

- Соедините провода люстры с потолочными:

  - фаза (обычно коричневый/красный провод) — к центральному контакту патрона;

  - ноль (синий/чёрный провод) — к боковому винту патрона;

  - заземление (жёлто-зелёный провод) — если предусмотрено.

- Используйте клеммные колодки для надёжного соединения. Избегайте скруток с изолентой — они могут ослабевать со временем.

- Заизолируйте все соединения изолентой или термоусадочными трубками.

Ошибка: перепутывание фазы и нуля может привести к мерцанию ламп или выходу из строя контроллера.

Монтаж на потолок

- Выберите тип крепления в зависимости от веса люстры и материала потолка:

  - для бетонных потолков используйте дюбели и крюки;

  - для гипсокартона — усиленные закладные элементы;

  - для натяжных потолков — специальные платформы с кольцом.

- Установите крепёжные элементы (крюк, монтажная планка) на потолке. Используйте уровень для разметки отверстий.

- Закрепите люстру на установленном креплении. Проверьте надёжность фиксации, слегка покачав конструкцию.

- Подключите провода к люстре, следуя схеме. Убедитесь, что нет оголённых участков.

Совет: для тяжёлых люстр используйте анкерные болты или дюбели, соответствующие нагрузке.

Проверка и настройка

- Включите электричество в щитке и проверьте работу всех ламп. Убедитесь, что они загораются и гаснут корректно.

- Проверьте пульт управления (если есть). Замените батарейки, если пульт не реагирует.

- Настройте длину подвеса и углы светильников для равномерного освещения.

- Осмотрите конструкцию на предмет люфта, шатания или повреждений.

Если люстра не работает:

- проверьте автомат в щитке;

- убедитесь, что питание подаётся;

- проверьте напряжение на проводах в коробке тестером;

- проверьте соединения в патронах и клеммниках.

Дополнительные рекомендации

- Храните инструкции от всех приборов в одном месте — это пригодится при будущем ремонте или обращении в сервис.

- Очищайте плафоны раз в 3 месяца мягкой тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.

- Проверяйте затяжку креплений раз в год.

Важно: при работе с электричеством соблюдайте меры безопасности. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональному электрику.

Регулярная чистка

Пыль и грязь со временем портят внешний вид светильников и ухудшают качество света.

- Используйте мягкую сухую ткань или микрофибру для удаления пыли.

- Для более сильных загрязнений подойдут слегка влажные салфетки без агрессивных химикатов.

- Не забывайте чистить не только плафоны, но и металлические части, цепи, крепления.

Частоту уборки можно увеличить, если светильник расположен на кухне или в месте с повышенной пылью.

Осторожность с материалами

Разные материалы требуют разного подхода:

- Стекло и хрусталь — аккуратно мойте тёплой водой с мягким моющим средством, избегайте резких движений.

- Металл — протрите сухой или слегка влажной тканью, избегайте царапин.

Никогда не используйте агрессивные чистящие средства или абразивные материалы — они могут повредить покрытие.

Проверяйте крепления и электропроводку

- Регулярно осматривайте светильники на предмет ослабленных элементов и повреждений.

- При необходимости подтягивайте крепления или вызывайте специалиста для ремонта.

- Не забывайте выключать свет и отключать люстру от сети перед чисткой или ремонтом.

Замена лампочек — аккуратно и своевременно

- Используйте лампы, рекомендованные производителем.

- Перед заменой лампочки выключайте питание и только после этого переходите к замене лампочек.

- Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить патрон или плафон.

Хранение и транспортировка

Если светильник нужно временно снять или перевезти:

- Разбирайте люстру по частям (если возможно).

- Упаковывайте стеклянные и хрустальные детали в мягкую ткань или пузырчатую пленку.

- Храните в сухом месте вдали от прямого солнца и влаги.

Уход за люстрами — это несложный, но важный процесс, который продлевает жизнь вашим светильникам и сохраняет их красоту.